- Настройка БК “Универсал 5S”

Внимание!!! Настройки производятся при включенных габаритах и выключенном зажигании или при выключенных зажигании и габаритах, после нажатия  на кнопку “S” (за исключением в режимах - часы [CLoc.], остаток топлива в баке [OSt. t.]  и температуры двигателя [tEM.d.], в которых настройки  возможны при включенном зажигании и заведенном двигателе).

- Настройка часов и даты.

- Режим “Часы” - [CLoc.] [12-00] – Текущее время. [d.25.03] – Текущая дата. [  2006] – Текущий год.

Два раза нажмите  кнопку “S”–  БК перейдет в режим установки времени, на дисплее начнут мигать часы, кнопками “H” или “M” установите нужное значение мигающего поля. После нажатия на кнопку “S” БК перейдет в установку минут, дня, месяца и года. После настройки года  нажимайте кнопку “S” до символики  [CLoc.]

- Первоначальная настройка  расхода топлива (по умолчанию установлено для SENS [C.    0]).

- Режим “Мгновенный расход топлива” - [M. rh.] [L.  0.9] –литры в час, [r.  9.46] –литры на 100 км.

Три раза нажмите  кнопку “S”– на дисплее БК отобразится [Cor. 0], нажмите кнопку “H” – на дисплее БК отобразится [Cor. 1], нажмите  кнопку “S” – на дисплее БК отобразится [C.   0], для LANOS кнопкой “H” или “M” установите [C.   18] и нажмите кнопку “S” – коррекция сохранится и БК вернется в режим “Мгновенный расход топлива” - [M. rh.]

- Настройка  вольтметра.

- Режим “Вольтметр” - [UOLt.] [U. 12.8] – напряжение бортовой сети 12,8 вольт.

Подключите тестер к аккумулятору и сравните показания тестера с показаниями БК (при заведенном двигателе, при выключенном двигателе). Если показания  не совпадают, подкорректируйте вольтметр.

Нажмите  кнопку “S” – на дисплее БК отобразится [Cor. 0], нажмите кнопку “H” – на дисплее БК отобразится [Cor. 1], нажмите  кнопку “S” – на дисплее БК отобразится [C.   0], кнопкой “H” или “M” установите значение коррекции  и нажмите кнопку “S” – коррекция сохранится и БК вернется в режим “Вольтметр” - [UOLt.]

При уменьшении значения коррекции на 1 – показания вольтметра уменьшатся на 0.14 вольта. При увеличении значения коррекции на 1 – показания вольтметра увеличатся на 0.14 вольта.

- Настройка температуры двигателя.

- Режим “Температура двигателя” - [tEM.d.]. [t.d.  85]. Температура двигателя -850 C.

Заведите двигатель, при значении [t.d.  93] должен включится  вентилятор охлаждения двигателя. Если показания не совпадают, подкорректируйте температуру двигателя.

Нажмите  кнопку “S” – на дисплее БК отобразится [Cor. 0], нажмите кнопку “H” – на дисплее БК отобразится [Cor. 1], нажмите  кнопку “S” – на дисплее БК отобразится [C.   0], кнопкой “H” или “M” установите значение коррекции  и нажмите кнопку “S” – коррекция сохранится и БК вернется в режим “Температура двигателя” - [tEM.d.]

При уменьшении значения коррекции на 1 – показания уменьшатся на 0.50C. При увеличении значения коррекции на 1 – показания увеличатся на 0.50C.

- Установка расстояния до ТО.

Режим “Расстояния до ТО ” - [do  t.o.] [9.5  t.] – остаток пробега до ТО 9500 км, если значение до ТО меньше 4200 км. то [do  t.o.] [  3560] – остаток пробега до ТО 3560 км.

Установка производится при выключенном зажигании в режиме “Тахометр” [ tAh.] после проведения очередного ТО.

Нажмите  кнопку “S” – на дисплее БК отобразится [Edt. 0], нажмите кнопку “H” – на дисплее БК отобразится [Edt. 1], нажмите  кнопку “S” – отобразится значение в тысячах километров [t.o.  0] кнопкой “H” установите нужное значение в тысячах  километров [t.o.  10] и нажмите кнопку “S” – БК вернется в режим “Расстояния до ТО”  и начнется отсчет пробега до ТО.

- Проверка точности расхода топлива и пройденного расстояния.

Заправьте топливный бак (обязательно не до отстрела пистолета, а до видимого в горловине бензина, где  количество превышает около 7 литров). Обнулите штатный счетчик пробега (одометр).

В режиме “Израсходованные литры” - [Litr.] [L. 17.45] очистите все данные за длительный период и установите полный бак в  остатке топлива.

Нажмите  кнопку “S” – на дисплее БК отобразится [CLr. 0], нажмите кнопку “H” – на дисплее БК отобразится [CLr. 1], нажмите  кнопку “S” – БК очистит  данные за длительный период и на дисплее отобразится символика режима “Остаток топлива” - [OSt.t.], затем запрос входа в коррекцию - [Cor. 0], нажмите кнопку “H” – на дисплее БК отобразится [Cor. 1], нажмите  кнопку “S” на дисплее БК отобразится [C.    0], кнопкой “H” установите значение коррекции  = [C.  50] и нажмите кнопку “S” – коррекция сохранится и БК вернется в режим “Израсходованные литры” - [Litr.]

Выкатайте полный бак (лампочка загорелась), запишите показания БК (“Израсходованные литры” - [Litr.] [L. ??.??], “Пройденное расстояние” - [MEtr.] [h. ??.??]) и показания штатного одометра на бумаге. Заправьте полный  бак (на той же АЗС, обязательно не до отстрела пистолета, а до видимого в горловине бензина). Возьмите чек у оператора АЗС с количеством заправленного топлива.

- Расход топлива.

Сравните данные БК из режима “Израсходованные литры” - [Litr.] [L. ??.??]. Если данные различаются более чем на 500 мл. подкорректируйте в  режиме “Мгновенный расход топлива” - [M. rh.]

Пример: данные чека 49,00 литров, а данные БК [L. 48.15], тогда к прежней коррекции добавьте единицу (т.е. для SENS будет [C.   1], а для LANOS -[C.   19] )

- Пройденное расстояние.

Сравните данные БК из режима “Пройденное расстояние” - [MEtr.] [h. ??.??] с  показаниями штатного одометра. Если данные различаются более чем на  0,2 км. на каждые 100 км., тогда подкорректируйте в  режиме “Пройденное расстояние” - [MEtr.]

Два  раза нажмите  кнопку “S”– на дисплее БК отобразится [Cor. 0], нажмите кнопку “H” – на дисплее БК отобразится [Cor. 1], нажмите  кнопку “S” – на дисплее БК отобразится [C.   0] кнопкой “Н” установите требуемую коррекцию и нажмите кнопку “S” – коррекция сохранится и БК вернется в режим “Пройденное расстояние” - [MEtr.]

При уменьшении значения коррекции на 1 – показания уменьшатся на 0.129 км на каждые 100 км. При увеличении значения коррекции на 1 – показания увеличатся на 0.129 км на каждые 100 км.

Внимание!!!    Для достижения  максимальной точности БК   повторите процедуру проверки, т.к. все данные напрямую зависят от мгновенного расхода топлива и от пройденного расстояния (Архив, скорость, данные за последнюю поездку, средний расход топлива, остаток топлива и прогнозируемый пробег, остаток расстояния до ТО).

###### Комплектация БК “Универсал 5S”

- БК “Универсал 5S”___________________________1 шт.

- Комплект проводов с датчиком температуры____1 шт.

- Инструкция по эксплуатации__________________1 шт.

- Инструкция по установке_____________________1 шт.

- Стяжки______________________________________5 шт.

- Памятка_____________________________________1 шт.

Для достижения минимальной погрешности БК перепишите все установленные Вами  данные коррекции на задней странице инструкции по эксплуатации.

www.bk-universal.narod.ru                                                                  mail to: bk-universal@narod.ru